# 1. Uvod

Savremena vozila predstavljaju složene tehničke sisteme koji integrišu veliki broj elektronskih kontrolnih jedinica, senzora i softverskih komponenti. Razvoj tehnologija poput sistema pomoći vozaču (ADAS), adaptivnog tempomata, automatskog parkiranja i elektronskih sistema stabilnosti doveo je do značajnog povećanja funkcionalnosti vozila. Povećanje broja elektronskih i softverskih komponenti uslovilo je rast kompleksnosti sistema i veće zahtjeve za analizom bezbjednosti tokom razvoja. Takva vozila sadrže desetine, a ponekad i stotine međusobno povezanih funkcija koje moraju pouzdano raditi u različitim uslovima. Takva kompleksnost povećava vjerovatnoću pojave nepredviđenih situacija i potencijalno opasnih stanja, pa je sistematsku analizu bezbjednosti potrebno primijeniti već u ranim fazama razvoja [1].

Koncept funkcionalne bezbjednosti posebno je značajan u razvoju automobilskih sistema. On se odnosi na sposobnost sistema da u slučaju kvarova ili nepredviđenih situacija zadrži prihvatljiv nivo bezbjednosti za korisnike i okolinu. Standard ISO 26262 predstavlja međunarodno prihvaćen okvir za razvoj bezbjednosno kritičnih električnih i elektronskih sistema u vozilu i definiše metodologije koje se koriste za identifikaciju opasnosti, procjenu rizika i implementaciju bezbjednosnih mehanizama tokom životnog ciklusa sistema [2].

HAZOP (Hazard and Operability Study) jedna je od najčešće korištenih metoda za analizu potencijalnih opasnosti. Ova metoda je prvobitno razvijena za potrebe procesne industrije, ali je tokom vremena našla primjenu i u drugim oblastima inženjerstva, uključujući razvoj kompleksnih tehničkih sistema i analizu bezbjednosti softverski kontrolisanih sistema [3].

Osnovni princip HAZOP-a zasniva se na analizi funkcija sistema uz primjenu unaprijed definisanih guideword termina. Termini poput no, more, less, reverse, early ili late koriste se za izvođenje potencijalnih devijacija u radu sistema. Kombinovanjem funkcije sistema sa odgovarajućim guideword terminom mogu se identifikovati različiti scenariji odstupanja od normalnog rada. Nakon identifikacije devijacija, analiziraju se njihovi uzroci i posljedice koje takva odstupanja mogu imati na nivou sistema ili po bezbjednost vozila. Ovim pristupom HAZOP identifikuje veliki broj potencijalnih scenarija koji mogu dovesti do opasnih stanja.

U kontekstu automobilskih sistema HAZOP se koristi za analizu funkcija koje obuhvataju različite operacije, kao što su mjerenje brzine točkova, održavanje pritiska u kočionom sistemu ili asistencija pri upravljanju vozilom. Potencijalne devijacije u radu ovih ili sličnih sistema mogu dovesti do ozbiljnih posljedica ukoliko nisu pravovremeno identifikovane tokom razvoja. Zato HAZOP omogućava inženjerima da prepoznaju probleme prije implementacije sistema u vozilo.

Sama HAZOP metoda obezbjeđuje sistematičan pristup analizi opasnosti, ali se njen tradicionalni način primjene u velikoj mjeri oslanja na ručni rad eksperata. Analize se najčešće provode kroz strukturisane radionice u kojima stručnjaci iz različitih oblasti identifikuju devijacije, uzroke i posljedice. Takav rad zahtijeva značajne vremenske i ljudske resurse, a kvalitet rezultata zavisi od iskustva učesnika [3].

Kako kompleksnost savremenih automobilskih sistema raste, tradicionalni pristup HAZOP analizi postaje sve teže primijeniti. Napredni sistemi, kao što su ADAS i autonomne funkcije, stvaraju veliki broj scenarija i interakcija između komponenti. To dovodi do velikog broja devijacija koje treba analizirati i produžava trajanje procesa. Stoga se javlja potreba za metodama koje mogu unaprijediti efikasnost i skalabilnost HAZOP analize.

Razvoj vještačke inteligencije, posebno velikih jezičkih modela (LLM), omogućio je automatizaciju procesa koji uključuju analizu i generisanje tekstualnih informacija. Ovi modeli mogu analizirati složene opise i generisati koherentne, kontekstualno relevantne odgovore. U posljednjih nekoliko godina pokazali su potencijal u analizi tehničke dokumentacije, generisanju scenarija testiranja i podršci u razvoju softverskih sistema [4].

Budući da HAZOP analiza podrazumijeva opisivanje funkcija sistema, identifikovanje devijacija te formulaciju uzroka i posljedica, veliki jezički modeli predstavljaju pogodan alat za automatizaciju pojedinih faza procesa. LLM modeli se mogu integrisati sa HAZOP analizom tako da automatizuju generisanje devijacija, identifikaciju uzroka i procjenu posljedica. Ovakav pristup može značajno ubrzati analizu i omogućiti obradu većeg broja funkcija nego što je moguće ručnim radom.

Cilj ovog rada je razvoj i evaluacija automatizovanog sistema za generisanje HAZOP analize u oblasti automobilskih sistema korištenjem LLM modela. Predloženi pristup zasniva se na višefaznom procesu u kojem se generisanje devijacija, identifikacija uzroka i procjena posljedica realizuju kroz uzastopne faze obrade. U sistem su uključeni mehanizmi validacije kako bi se obezbijedila konzistentnost i kvalitet analize.

Doprinos ovog rada ogleda se u nekoliko aspekata. Prvo, predložena je metodologija za integraciju LLM modela sa HAZOP metodom u analizi bezbjednosti automobilskih sistema. Drugo, razvijen je automatizovani postupak koji omogućava sistematsko generisanje devijacija, uzroka i posljedica. Treće, implementiran je mehanizam validacije koji provjerava konzistentnost rezultata i identifikuje nedostatke. Na kraju, predloženi pristup demonstriran je na primjerima funkcija automobilskih sistema kako bi se procijenio potencijal LLM modela za podršku analizama bezbjednosti.